Методическая разработка

учителя технологии

МС(К)ОУ школы- интерната VIII вида № 162

Паракова Александра Михайловича

Тема: Строгание древесины. 6 класс

Тип занятия: объяснение нового и закрепление старого материала.

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.

г. Н. Новгород

Строгание  древесины.

Цель урока:

изучить с учащимися инструменты для строгания; научить приемам строгания.

Задачи урока.

1. Обучающие: 
1.1. Закрепление знаний обучающихся о пилении древесины. 
1.2.  Изучить с учащимися инструменты для строгания . 
1.3. Научить приемам строгания .

2. Развивающие и коррекционные: 
2.1. Развитие мышления, памяти, речи, воображения и др. 
2.2. Формирование навыков самостоятельной работы  в планировании своей работы, используя запас знаний на практике. 
2.3. Формирование интереса к профессии столяр.

2.4. Развивать способность учащихся при работе в коллективе.

3. Воспитательные:

3.1. Воспитывать культурное поведение на занятии.

3.2. Воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельность

3.3. Воспитывать чувство бережного отношения к оборудованию, инструменту, спецодежде, рациональному использованию пиломатериалов.

Оборудование:

Верстаки, , заготовки древесины.

Инструменты:

Шерхебель, рубанок, фуганок.

Наглядные пособия:

Плакаты, чертеж деревянной заготовки, образец прямоугольного бруска.

Основные понятия и термины:

Базовая поверхность, шерхебель, рубанок, фуганок.

Структура урока:

| 1 | Организационный момент. | 2 мин. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Систематизация и обобщение новых знаний и умений. | 20 мин. |
| З | Постановка проблемы и её решение. | 8 мин. |
| 4 | Организация домашнего задания. | 1 мин. |
| 5 | Закрепление знаний. | 8 мин. |
| б | Подведение итогов. | 1 мин. |

План урока:

1. Организационный момент.

2. Повторение программного материала:

2.1. Беседа по вопросам.
2.2. Выполнение практических заданий.

2.3. Определите и запишите название видов пил в той последовательности, в которой учитель будет показывать пилы.

3. Изучение нового материала.

4. Практическая работа.

5. Закрепление знаний обучающихся.

6. Подведение итогов урока.

Ход урока.

| Обоснование деятельности | Деятельность учителя и учащегося |
| --- | --- |
| Приветствие. Проверка готовности к уроку. Создание у обучающегося положительного настроя на работу. | Организационный момент. Рапорт дежурного ученика о готовности класса к уроку. (отсутствующие, внешний вид) |
| Сообщение темы урока, целей. Вступительное слово необходимо для целенаправленного осознанного выполнения дальнейшей работы. | Вступительное слово учителя. Учитель: - Сегодня на уроке мы с вами будем изучать назначение строгания древесины, инструменты для строгания ,приемы строгания. |
| Концентрация внимания обучающегося на вопросах. | Повторение программного материала. Беседа учителя с учащимися по вопросам: "Какое пиление называют поперечным, а какое продольным?” "Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении?” "Перечислите правила ухода за верстаком.” |
| Закрепление знаний и умений и навыков при работе с ножовкой для поперечного и продольного пиления. Развитие речи. | Обучающийся: Отвечают на вопросы, демонстрируют приемы пиления. Рассказывают о правилах безопасной работы при пилении и организации рабочего места. |
| Получение знаний о назначении строгания, инструментов для строгания, приемы выполнения строгания, настройка инструмента. | Изучение нового материала. 1.Вводная беседа. “Кому из вас приходилось строгать древесину?” “Для чего выполняется строгание?” “Какие меры безопасности необходимо соблюдать при строгании?” |
|  | Учитель: -Для того чтобы обработать заготовку до нужного размера, нужно выполнить следующие операции: "создание ровной гладкой поверхности; "осуществление строгания с помощью стругов; "шерхебели осуществляют первичное грубое строгание; "рубанок осуществляет окончательное чистое строгание "фуганок намного длиннее рубанка, поэтому им можно получить ровные, плоские поверхности (см. приложение 1). |
|  | 2.Объяснение устройства рубанка. Учитель: - Рассмотрим устройство рубанка. (См. Приложение 2, 3). - Он состоит из: "колодки; "ножа; "клина; "ручки. Учитель демонстрирует устройство рубанка на рисунке и на самом инструменте. |
| Научить учащихся правильно настраивать рубанок и правильно выполнять приемы строгания и правил безопасной работы при строгании. | 3. Выполнение практического задания. Учащиеся под руководством учителя и с его помощью осуществляют операции с рубанком: "разборку; "сборку; "регулировку. Учитель: - Колодки стругов могут быть деревянными, металлическими, комбинированными. Основной режущей частью стругов является нож, который имеет форму клина. Перед строганием производят правильную установку ножа. Лезвие должно выступать у шерхебеля на 1-3 мм, у рубанка - на мм. Учитель демонстрирует регулировку ножа. Учащиеся по руководством учителя и с его помощью осуществляют операции по регулировке ножа. Перед началом работы заготовку надежно крепят на верстаке, используя упоры и клинья. Рубанок берут двумя руками. Устанавливают лезвием вниз и проталкивают вперед, осуществляя нажим на переднюю часть. Совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность. Держать рубанок необходимо крепко, чтобы не соскользнули руки. Инструктирование по правилам безопасности при работе со стругами. Учитель: - Работая со стругами, необходимо соблюдать следующие правила безопасности: "надежно закреплять заготовку; "работать с хорошо заточенным ножом; "не проверять заточку ножа рукой; "очищать инструмент только деревянным клином; "класть инструмент на верстак боком. |
| Закрепление новых знаний на практике и производить контроль качества строгания | Практическая работа. Учитель: - Перед работой необходимо составить план для выполнения задания: 1. Закрепите надежно заготовку. 2. Прострогайте кромки и пласты заготовки. 3. Проверьте качество строгания (самостоятельная проверка и взаимопроверка). |
| Развитие самостоятельного подхода к реализации навыков полученных при изучении нового материала | Закрепление знаний обучающихся. Учитель: - Сегодня на уроке мы познакомились с инструментом для строгания, приемами строгания. Для закрепления знаний вам необходимо самостоятельно разобрать, собрать и настроить рубанок. Затем продемонстрировать распределение усилий при строгании. |
| Развитее самоконтроля и самооценки | Итог урока. Учитель осматривает работы учащихся, отмечает допущенные ошибки. Учащиеся оценивают результат своей практической работы. Проводится демонстрация лучшей работы, выполненной учащимися. |

Приложение 1

Рис. 1. Виды стругов:

а – шерхебель, б – рубанок, в - фуганок

Приложение 2

Ножи:

а — шерхебеля, б — рубанка, в — рубанка со стружколомателем (1 — стружколоматель, 2 — болт)

Приложение 3

Устройство рубанка:

1 — колодка, 2 — нож, 3 — клин, 4 — ручка