Тема: «Технология выполнения простейших ручных швов».

«Комплексный подход к изучению художественных ремёсел»,

учитель технологии МКОУ Чашниковская СОШ Солнечногорского района Московской области

Сафронова Светлана Александровна

«Изготовление кармана-лакомника, декорированного вышивкой»

Эскиз кармана – лакомника:

Материалы: нити « мулине» - 4 пасмы разных цветов( красные, зеленые, голубые, желтые), канва плотная, ткань 20см*60см, льняная кромка -20см, х/б швейные нитки

Инструменты:  игла толстая для вышивки, пяльцы д. 16см, ножницы, швейная машина.

Технологическая карта  выполнения изделия

| № | Последовательность выполнения работы | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заправить канву в пяльцы. Нарезать пасмы мулине 2-х цветов красную и зеленую. Заправить красную пасму в иглу для вышивания. |  |
| 2 | Подготовить схему для вышивания. |  |
| 3 | Выполнение наборной глади (счетной) проводится по лицевой стороне ткани, прокладываются длинные кроющие стежки строго в определенном направлении, считая число пропущенных под стежками нитей канвы, согласно схеме. |  |
| 4 | Выполнить первый ряд стежков Перейти на второй, шагнув по канве вверх |  |
| 5 | Согласно схеме выполнить остальные стежки красной нитью. Рисунок получается двусторонним. |  |
| 6 | Поменять цвет басмы мулине на зеленый и продолжить работу выполняя ряды стежков согласно схеме |  |
| 7 | Вышивка «Роспись ПЕТУХ» Двусторонняя вышивка, выполняется швом «вперед иголка», а затем в обратном направлении заполняя промежутки между стежками. Все стежки должны быть одинаковы. |  |
| 8 | Выполняем первый ряд согласно рисунку узора, по схеме 1стежок = 2-м клеткам канвы. Шов «вперед игла» справа налево из нижнего правого угла |  |
| 9 | Дойдя до передней лапки петуха выполнить набор узора состоящего из параллельных рядов, горизонтальных или вертикальных стежков. |  |
| 10 | Далее все ряды стежков, прокладываются по рисунку. |  |
| 11 | Выполнив весь контур узора петуха, двигаемся в обратном направлении, заполняя промежутки между стежками. Все стежки должны быть одинаковы. |  |
| 12 | Прямыми стежками выполнить цвет внутри рисунка |  |
| 13 | Оформить согласно схеме рисунков рамку «петуху» |  |
| 14 | Выполнить ВТО готовой вышивки с изнаночной стороны |  |
| 15 | Подготовить канву к дальнейшей работе обрезав ее по величине будущего кармана. |  |
| 16 | Подготовить к работе ткань для внутренней обработки (на 2см. больше, для обработки верхнего среза кармана) и для задней стенки кармана |  |
| 17 | Выкроить косые бейки для обработки срезов кармана и крепления кармана к поясу. |  |
| 18 | Обработать верхний край кармана, сложив канву и подкладочную ткань лицевыми сторонами и проложив льняную кромку в сторону припуска на подгиб, притачав одной строчкой для предохранения верхнего среза кармана от растяжения. |  |
| 19 | Вывернуть карман и окантовать верхний срез, основным материалом проложив с лицевой стороны строчку. |  |
| 20 | Приутюжить канву к подкладочной ткани |  |
| 21 | Обработать верхний край задней части кармана |  |
| 22 | Сложить все части кармана лицевой стороной наружу и соединить на машинке с 3-х сторон |  |
| 23 | Обработать косой бейкой нижнюю часть кармана |  |
| 24 | Обработать бейкой боковые стороны кармана, выпуская верхний край на 10 см, для петлей крепления на поясе |  |
| 25 | Подогнуть и прострочить петли для пояса |  |
| 26 | ВТО готового изделия кармана – лакомника. |  |

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.

(ПАМЯТКА)

При выполнении ручных работ:

- хранить иголки в специально отведенном месте – подушечке, игольнице;

- шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец;

- ножницы с сомкнутыми лезвиями класть справа кольцами к себе;

- передавать ножницы кольцами вперёд.

При работе с утюгом:

- перед началом работы необходимо проверить целостность шнура;

- включать и выключать утюг нужно сухими руками, одной рукой придерживая корпус розетки, а другой – держа вилку;

- ставить утюг на подставку;

- следить за тем, чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура;

- правильно устанавливать температурный режим (в соответствии с видом ткани);

- после окончания работы следует поставить утюг на подставку и выключить.

2015г.