Распределите роли в группе

Инженер- экспериментатор. Проводит экспериментальные работы.

Инженер- исследователь. Проводит прикладные научные  исследования по ведущим разделам.

Инженер- проектировщик. Разрабатывает проекты сооружений, готовит чертежи, техническую документацию.

Инженер- эксперт. Проводит экспертизу объекта по заданным параметрам. Подготавливает экспертное заключение.

Инженер- строитель. Организует и проводит строительные работы

Определите расположение центра тяжести однородной фигуры и сравните его положение с положением геометрического центра фигуры

по плану:

Геометрический центр:

- Начертите авторучкой на фигуре линии, соединяющие противоположные углы (диагонали).

- Точка пересечения диагоналей- геометрический центр фигуры.

Центр тяжести:

- С помощью нити прикрепите один из углов  фигуры к штативу вместе с вертикальным отвесом.

- Наметьте на фигуре карандашом расположение линии отвеса.

- С помощью нити прикрепите другой  угол  фигуры к штативу вместе с вертикальным отвесом.

- Наметьте на фигуре карандашом расположение второй линии отвеса.

- Определите точку пересечения линий отвеса- это и есть центр тяжести.

- Проверьте экспериментально, верно ли вы нашли положение центра тяжести, расположив фигуру на вертикальную стойку с опорой на центр тяжести.

- Сравните положение центра тяжести и геометрического центра фигуры.

- Сделайте вывод.

Определите условие равновесия тела, центр тяжести которого находится выше точки опоры.

- Соедините детали конструктора лесенкой, т.е. так, чтобы каждая следующая деталь была смещена от края предыдущей на одну секцию.

- Определите, при каком количестве деталей «лесенка» еще сохраняет положение равновесия.

- Определите примерное положение центра тяжести «лесенки» в этом положении.

- Закрепите на штативе вертикальный отвес, и расположите «лесенку» так, чтобы отвес проходил через намеченный центр тяжести.

- Посмотрите, как располагаются линия отвеса и площадка опоры «лесенки».

- Определите расположение линии отвеса, проходящей через центр тяжести и площадки опоры «лесенки», когда ее равновесие нарушено, т.е.  когда добавлена еще одна деталь конструктора.

- Сделайте вывод, при каком условии лесенка будет находиться в равновесии.

Экспертное заключение

о техническом состоянии сооружения.

Объект исследования: Пизанская башня.

Параметр экспертизы: положение  центра тяжести, устойчивость.

Заключение инженера-эксперта Пизанская Башня устойчива и не падает потому что_

_____________________________________________________________________________________________________________________

Заключение составил (а) инженер-эксперт ______________________________

(Фамилия Имя)

Техническое задание

Создайте башню по следующим характеристикам:

- в опоре только один элемент конструктора.

- башня устойчивая.

- башня несимметричная.

- максимально высокая.

Бюро исследований и изобретений

Инженер- экспериментатор

_________________

Бюро исследований и изобретений

Инженер- экспериментатор

_________________

Бюро исследований и изобретений

Инженер- экспериментатор

_________________

Бюро исследований и изобретений

Инженер- экспериментатор

_________________

Бюро исследований и изобретений

Инженер- экспериментатор

_________________