- Электромагнитные колебания и волны

- В-1

1. Колебательный контур содержит конденсатор ёмкостью 800пФ, катушку индуктивностью 2мкГн. Каков период собственных колебаний контура и частота?

2. Значение ЭДС переменного тока задано уравнением

е = 100 sin 20πt. Найдите амплитуду ЭДС, циклическую частоту, период и частоту колебаний.

3. Какова ёмкость конденсатора колебательного контура, настроенного на приём радиоволн длиной 18,84м, если индуктивность катушки равна 20мкГн?

4. Какую индуктивность нужно включить в контур, чтобы получить колебания частотой 400кГц? Ёмкость конденсатора 200пФ.

5. Контур радиоприёмника настроен на длину волны 50м. Как нужно изменить индуктивность катушки колебательного контура приёмника, чтобы он был настроен на волну длиной 25м?

- В-2

1. Колебательный контур содержит катушку индуктивностью 5,1мкГн, конденсатор ёмкостью 50мкФ. Какова частота свободных колебаний?

2. Изменение силы тока в зависимости от времени задано уравнением

i = 5 sin 200πt. Найти амплитуду силы тока, циклическую частоту, период и частоту колебаний.

3. Какой электроёмкости конденсатор нужно включить в колебательный контур, чтобы настроить его на приём радиоволн длиной 942м при индуктивности 500мГн?

4. Какой ёмкости конденсатор нужно включить в контур, чтобы при индуктивности 0,1Гн получить колебания частотой 400Гц?

5. Контур радиоприёмника настроен на длину волны 200м. Как нужно изменить ёмкость конденсатора колебательного контура приёмника, чтобы он был настроен на волну 400м?

1. Колебательный контур содержит конденсатор ёмкостью 800пФ, катушку индуктивностью 2мкГн. Каков период собственных колебаний контура и частота?

2. Значение ЭДС переменного тока задано уравнением

е = 100 sin 20πt. Найдите амплитуду ЭДС, циклическую частоту, период и частоту колебаний.

3. Какова ёмкость конденсатора колебательного контура, настроенного на приём радиоволн длиной 18,84м, если индуктивность катушки равна 20мкГн?

4. Какую индуктивность нужно включить в контур, чтобы получить колебания частотой 400кГц? Ёмкость конденсатора 200пФ.

1. Колебательный контур содержит конденсатор ёмкостью 800пФ, катушку индуктивностью 2мкГн. Каков период собственных колебаний контура и частота?

2. Значение ЭДС переменного тока задано уравнением

е = 100 sin 20πt. Найдите амплитуду ЭДС, циклическую частоту, период и частоту колебаний.

3. Какова ёмкость конденсатора колебательного контура, настроенного на приём радиоволн длиной 18,84м, если индуктивность катушки равна 20мкГн?

4. Какую индуктивность нужно включить в контур, чтобы получить колебания частотой 400кГц? Ёмкость конденсатора 200пФ.

1. Колебательный контур содержит катушку индуктивностью 5,1мкГн, конденсатор ёмкостью 50мкФ. Какова частота свободных колебаний?

2. Изменение силы тока в зависимости от времени задано уравнением  i = 5 sin 200πt. Найти амплитуду силы тока, циклическую частоту, период и частоту колебаний.

3. Какой электроёмкости конденсатор нужно включить в колебательный контур, чтобы настроить его на приём радиоволн длиной 942м при индуктивности 500мГн?

4. Какой ёмкости конденсатор нужно включить в контур, чтобы при индуктивности 0,1Гн получить колебания частотой 400Гц?