Лабораторная работа № 1

«Определение цены деления измерительного прибора»

Цель урока:    Р - развивать навыки практической деятельности, закрепить навык по определению цены деления, делать вывод по результатам работы;

Д - научить учащихся обращаться с измерительными приборами,  уметь оформить отчёт по лабораторной работе;

В -  воспитывать взаимопонимание при работе в паре, бережное отношение к оборудованию.

План урока.

1. Проверка домашнего задания.

2. Инструктаж по технике безопасности.

3. Выполнение лабораторной работы.

Содержание материала.

- Проверка знаний:

1.      Что такое цена деления измерительного прибора?

2.      Как определить цену деления измерительного прибора?

3.      Как определить показания измерительного прибора?

- Определение цены деления измерительного прибора.

Цель работы. Определить цену деления измерительного цилиндра (мензурки), научиться пользоваться им и определять с его помощью объём жидкости.

Приборы и материалы: измерительный цилиндр (мензурка), стакан с водой, и материалы небольшая колба и другие сосуды.

Указания к работе

1. Рассмотрите измерительный цилиндр, обратите внимание на его деления. Ответьте на следующие вопросы.

1) Какой объём жидкости вмещает измерительный цилиндр, если жидкость налита: а) до верхнего штриха; б) до первого снизу штриха, обозначенного цифрой, отличной от нуля?

2) Какой объём жидкости помещается: а) между 2-м и 3-м штрихами, обозначенными цифрами; б) между соседними (самыми близкими) штрихами мензурки?

2. Как называется последняя вычисленная вами величина? Как определяют цену деления шкалы измерительного прибора?

Запомните: прежде чем проводить измерения физической величины с помощью измерительного прибора, определите цену деления его шкалы.

3. Рассмотрите мензурку и определите ее цену деления.

4. Налейте в измерительный цилиндр воды, определите и запишите, чему равен объём налитой воды.

Примечание: обратите внимание на правильное положение глаза при отсчёте объёма жидкости. Вода у стенок сосуда немного приподнимается, в средней же части сосуда поверхность жидкости почти плоская. Глаз следует направить на деление, совпадающее с плоской частью поверхности.

5. Налейте полный стакан воды, потом осторожно перелейте воду в измерительный цилиндр. Определите и запишите с учётом погрешности, чему равен объём налитой воды. Вместимость стакана будет такой же.

6. Таким же образом определите вместимость колбы, аптечных склянок и других сосудов, которые находятся на вашем столе.

7. Результаты измерений запишите в таблицу. (1 мл = 1 см 3).

8.  Определите погрешности измерений и запишите результат

Выполнение работы.

Цена деления мензурки -    - - - -     см 3.

| № опыта | Название сосуда | Объем жидкости, V, см 3 | Вместимость сосуда, V, см 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стакан |  |  |
| 2 | Колба |  |  |
| 3 | Пузырек |  |  |

Погрешность:   абсолютная-   ΔV = ΔиV  + ΔоV  =  ...     (см 3)

относительная -    ε = ΔV/Vпр.*100% =  …   %         (Vпр =  V)

Результат:  V стакана = …  ±  …   (см 3);   ε стакана = …   %

V колбы =  …  ±   …  (см 3);   ε колбы = …   %

V пузырька =  …  ±   …  (см 3);   ε пузырька = …   %

8. Сделайте вывод.

3.  Подведение итогов работы.