Пояснительная записка

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды.

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа.

В 6 – 8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия  и их результаты. Чтобы приблизить обучение  к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового предприятия.

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса.

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам определяет продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ.

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов.

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения.

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике».

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.

Рабочая программа по предмету швейное дело

для 8 класса

( 9 часов в неделю)

I четверть

Вводное занятие

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.

Вышивание гладью

Изделия. Отделка на изделии (гладь).

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы).

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.

Умение. Проглаживание копировальных оттисков.

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии.

Соединение основных деталей плечевого изделия

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой).

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).

Умение. Распознавание шелковой ткани.

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей.

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.

Практическое повторение

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда.

Самостоятельная работа

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.)

II четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской.

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1: 4).

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия.

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.

Ремонт одежды

Изделие. Заплата.

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации.

Практическое повторение

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия.

Раскрой изделия с использованием готовых лекал.

Самостоятельная работа

По выбору учителя.

III четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду.

Отделка легкой одежды

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.

Умение. Выполнение мережки.

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.

Построение чертежа основы платья

Изделие. Выкройка основы платья.

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.

Умение. Распознавание синтетической ткани.

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании).

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья.

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.

Обработка деталей с кокетками

Изделие. Кокетка.

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка.

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками.

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений.

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия.

Самостоятельная работа

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.)

IV четверть

Вводное занятие

План работы на четверть.

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.

Обработка бортов подбортами в легком женском платье

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них.

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.

Умение. Регулировка швейной машины.

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.

Массовое производство швейных изделий

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике.

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.

Практическое повторение

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда.

Контрольная работа и анализ ее качества

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.

Тематическое планирование

9 ч в неделю

I четверть (81 ч)

| Дата |  | Кол-во часов | Тема урока |
| --- | --- | --- | --- |
| По плану | Фактическая |  |  |
| 03.09 |  | 1 | Профессия швеи - мотористки |
| 03.09 |  | 2 | Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской |
| 04.09 |  | 1 | Виды вышивки |
| 04.09 06.09 07.09 10.09 |  | 2 3 3 3 | Вышивание гладью |
| 13.09 |  | 1 | Мережка |
| 13.09 |  | 1 | Выполнение мережки «кисточка» |
| 13.09 |  | 1 | Выполнение мережки «столбик» |
| 17.09 |  | 1 | Выполнение мережки «раскол» |
| 17.09 18.09 20.09 |  | 2 3 1 | Изготовление салфетки |
| 20.09 |  | 1 | Ткани из натурального и искусственного шелка |
| 20.09 |  | 1 | Лаб.р-та. Определение тканей из натурального и искусственного шелка |
| 24.09 |  | 1 | Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной |
| 24.09 |  | 1 | Блузка без воротника и рукавов |
| 24.09 |  | 1 | Ткани для блузок. Фасоны блузок без воротника и рукавов |
| 25.09 |  | 1 | Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей |
| 25.09 |  | 2 | Построение чертежа основы блузки в М 1:4 |
| 27.09 |  | 1 | Простейшее моделирование |
| 27.09 |  | 1 | Построение чертежа основы блузки |
| 27.09 |  | 1 | Построение чертежа основы блузки. Расход ткани - расчет |
| 28.09 |  | 3 | Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припусками на швы |
| 01.10 |  | 3 | Подготовка деталей кроя к обработке |
| 04.10 08.10 09.10 11.10 15.10 16.10 18.10 |  | 3 3 3 3 3 3 3 | Пошив блузки без воротника и рукавов |
| 22.10 |  | 3 | Практическое повторение |
| 23.10 |  | 3 | Самостоятельная работа |
| 25.10 29.10 |  | 3 3 | Ремонт одежды. Заплата. |
| 30.10 01.11 |  | 3 3 | Практическое повторение |

II четверть (63ч)

| Дата |  | Кол-во часов | Тема урока |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.11 |  | 1 | План работы на четверть |
| 12.11 |  | 1 | Инструменты и оборудование в школьной мастерской |
| 12.11 |  | 1 | Инструктаж по технике безопасности |
| 13.11 |  | 1 | Стиль в одежде и мода |
| 13.11 |  | 1 | Комплекты в женской одежде |
| 13.11 |  | 1 | Силуэт в одежде |
| 15.11 |  | 1 | Платье |
| 15.11 |  | 1 | Платье цельнокроеное |
| 15.11 |  | 1 | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта |
| 19.11 |  | 1 | Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта |
| 19.11 |  | 2 | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего силуэта |
| 20.11 |  | 3 | Моделирование выреза горловины |
| 22.11 |  | 3 | Обработка горловины подкройной обтачкой |
| 26.11 |  | 3 | Обработка застежки, не доходящей до низа изделия |
| 27.11 |  | 1 | Выбор фасона. Моделирование цельнокроеного платья |
| 27.11 |  | 2 | Изготовление выкройки |
| 29.11 |  | 1 | Раскрой цельнокроеного платья |
| 29.11 |  | 2 | Подготовка платья к примерке |
| 03.12 |  | 3 | Проведение первой примерки |
| 04.12 |  | 3 | Проведение второй примерки |
| 06.12 10.12 11.12 13.12 |  | 3 3 3 3 | Пошив цельнокроеного платья |
| 17.12 |  | 1 | Ремонт одежды. Наложение заплаты стачным швом |
| 17.12 |  | 2 | Наложение заплаты стачным швом |
| 18.12 |  | 3 | Самостоятельная работа |
| 20.12 |  | 3 | Наложение заплаты в виде аппликации |
| 24.12 25.12 27.12 |  | 3 3 3 | Практическое повторение |

III четверть (90ч)

| Дата |  | Кол-во часов | Тема урока |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.01 |  | 1 | План работы на четверть |
| 14.01 |  | 1 | Добросовестное отношение к труду |
| 14.01 |  | 1 | Инструктаж по технике безопасности |
| 15.01 |  | 3 | Описание фасона изделия |
| 17.01 |  | 1 | Отделка легкой одежды. Рюши. |
| 17.01 21.01 |  | 2 3 | Соединение рюша с основной деталью |
| 22.01 |  | 1 | Воланы. Раскрой волана к круглому срезу горловины |
| 22.01 |  | 1 | Раскрой волана к вырезу горловины углом |
| 22.01 |  | 1 | Раскрой волана в виде оборки |
| 24.01 |  | 3 | Мелкие складки и защипы |
| 28.01 |  | 1 | Общее представление о синтетических волокнах и пряже |
| 28.01 |  | 1 | Определение волокон капрона, лавсана, нитрона |
| 28.01 |  | 1 | Изучение свойств синтетического волокна |
| 29.01 |  | 1 | Цельнокроеное платье |
| 29.01 |  | 1 | Мерки для платья, правила их снятия |
| 29.01 |  | 1 | Детали платья. Названия контурных срезов |
| 31.01 |  | 3 | Изготовление чертежа основы платья |
| 04.02 |  | 1 | Рукава |
| 04.02 |  | 1 | Название линий чертежа и срезов выкройки рукава |
| 04.02 |  | 1 | Снятие мерок для построения чертежа рукава |
| 05.02 |  | 3 | Построение основы длинного рукава |
| 07.02 |  | 1 | Виды обработки низа короткого рукава |
| 07.02 |  | 2 | Обработка на образце низа короткого рукава |
| 11.02 |  | 1 | Подборта |
| 11.02 |  | 2 | Изготовление выкройки подбортов |
| 12.02 |  | 3 | Обработка подбортов |
| 14.02 |  | 1 | Воротники. Фасоны воротников |
| 14.02 |  | 1 | Построение чертежа воротника на стойке |
| 14.02 |  | 1 | Раскрой и обработка воротника |
| 18.02 |  | 1 | Разметка петель |
| 18.02 |  | 2 | Разметка петель в изделиях |
| 19.02 |  | 1 | Кокетки |
| 19.02 |  | 2 | Элементарное моделирование кокеток |
| 21.02 25.02 |  | 3 3 | Обработка кокеток |
| 26.02 |  | 1 | Блузка с застежкой до верха |
| 26.02 |  | 1 | Изменение выкройки основы платья |
| 26.02 |  | 1 | Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом |
| 28.02 |  | 1 | Приспособления к бытовым швейным машинам |
| 28.02 |  | 2 | Неполадки в работе швейной машины и их исправления |
| 04.03 |  | 3 | Подготовка к примерке |
| 05.03 |  | 3 | Проведение первой примерки |
| 07.03 11.03 12.03 14.03 18.03 |  | 3 3 3 3 3 | Пошив блузки |
| 19.03 |  | 3 | Самостоятельная работа |
| 21.03 |  | 3 | Практическое повторение |

IV четверть (78ч)

| Дата |  | Кол-во часов | Тема урока |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.04 |  | 1 | Нетканые материалы |
| 02.04 |  | 2 | Сравнение тканей по технологическим свойствам |
| 04.04 |  | 1 | Халат домашний |
| 04.04 |  | 1 | Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива |
| 04.04 |  | 1 | Выбор и описание фасона |
| 05.04 |  | 3 | Построение чертежа халата в масштабе 1:4 |
| 08.04 |  | 1 | Челночный стежок. Строение, назначение, выполнение |
| 08.04 |  | 1 | Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка |
| 08.04 |  | 1 | Неполадки в швейной машине: виды, исправления |
| 09.04 |  | 3 | Изготовление выкройки халата |
| 11.04 |  | 1 | Виды обработки нижнего среза рукава |
| 11.04 |  | 2 | Обработка нижнего среза рукава прямой манжетой |
| 15.04 |  | 3 | Обработка нижнего среза рукава манжетой на застежки |
| 16.04 |  | 1 | Раскладка выкройки на ткани. Раскрой деталей изделия |
| 16.04 |  | 2 | Прокладывание копировальных стежков |
| 18.04 |  | 1 | Сметывание и примерка халата |
| 18.04 22.04 23.04 25.04 29.04 30.04 02.05 06.05 |  | 2 3 3 3 3 3 3 3 | Пошив халата |
| 07.05 |  | 1 | Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива |
| 07.05 |  | 1 | Массовое производство одежды |
| 07.05 |  | 1 | Индивидуальный пошив |
| 13.05 |  | 3 | Практическое повторение |
| 14.05 |  | 3 | Контрольная работа |
| 16.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 26.05 |  | 3 3 3 3 3 3 3 | Практическое повторение. Пошив изделия по выбору |