Урок СПЛАВЫ

Цель: сформировать представление о сплавах и их классификации.

Оборудование: коллекции сплавов.

Ход урока

- Проверка домашнего задания.

Опрос у доски.

Записать уравнения реакций коррозии железа во влажном воздухе; записать уравнения реакций коррозии железа в кислой среде, при контакте с цинком и медью.

Устно: перечислить способы защиты металлов от коррозии.

Объяснение нового материала.

Сплавы - это материалы, состоящие из нескольких компонентов, хотя бы один из которых - металл.

В настоящее время используется более 5000 сплавов, среди них наибольшее значение имеют сплавы железа (чёрные металлы), алюминия, меди и цинка (цветные металлы).

Рассмотрите в коллекции сплавы этих металлов, по учебнику ознакомьтесь со свойствами чугуна и стали.

Заполним таблицу «Классификация сплавов»

| Вид сплава | Особенности строения | Особенности свойств | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Твёрдые растворы замещения | Металлы имеют близкие по размерам атомы и однотипные кристаллические решётки, в узлах кристаллической решётки при охлаждении расплава располагаются атомы и ионы обоих металлов | Сплавы обладают более высокой твёрдостью, прочностью, химической стойкостью, электропроводностью и пластичностью по сравнению с исходными металлами | Мельхиор (Cu-Ni); Au-Ag; Ag-Cu |
| Твердые растворы внедрения | Более мелкие атомы и ионы внедряются в пустоты кристаллической решетки металла, имеющего более крупные атомы | Сплавы обладают более высокой твердостью и химической стойкостью, меньшей пластичностью | Чугун (Fe-C); сталь |
| Механические смеси (эвтектика) | Металлы имеют разные кристаллические решётки, при охлаждении расплава образуется смесь кристаллов разных металлов | Температура плавления сплава ниже, чем у каждого из исходных металлов | Припой (Pb-Sn) |
| Интерметаллические соединения | Металлы взаимодействуют между собой, образуя соединения переменного состава, в которых присутствует ковалентная связь | Твёрдость сплава выше, а пластичность ниже, чем у исходных металлов. Полупроводники | Na2Pb5; AlSb; InSb |

Домашнее задание: записи в тетради; § 7