Приложение №2

Таблица  №10.

Мерки для построения основы чертежа плечевого изделия

с цельнокроеным рукавом.

| Название мерки | Обозначение мерки | Место измерения | Назначение мерки | Величина мерки, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Полуобхват груди | СгII | Измеряется горизонтально через подмышечные впадины, на уровне высоких точек груди и через выступающие точки лопаток | Определение ширины изделия, размера фигуры | 47,6 |
| 2. Длина спины до талии | Дтс | От седьмого шейного позвонка по позвоночнику до шнурка, фиксирующего линию талии | Определение линии талии | 38,8 |
| 3.Обхват плеча | Оп | Перпендикулярно оси плеча на уровне подмышеччной впадины, касаясь верхним краем заднего угла подмышечной впадины | Определение ширины рукава | 28,5 |
| 4.Полуобхват шеи | Сш | По основанию шеи над седьмым шейным позвонком и над яремной впадиной | Определение размера горловины | 18,1 |
| 5. Длина изделия | Ди | От самой высокой точки плеча параллельно позвоночнику до желаемой длины изделия | Для определения длины изделия | 80.0 |

Приложение №3

Для закрепления материала.

| Карточка задание №1 |  |
| --- | --- |
| 1 | Какие изделия относятся к плечевой одежде и почему они так называются? |
| 2 | Перечислите мерки, необходимые для построения выкройки основы ночной сорочки? |
| 3. | Дайте характеристику различным видам силуэта? |
| 4. | От каких мерок зависит длина и ширина плечевого изделия? |
| 5. | Для чего нужны прибавки? |

Приложение №3

Для закрепления материала.

| Карточка задание №1 |  |
| --- | --- |
| 1 | Какие изделия относятся к плечевой одежде и почему они так называются? |
| 2 | Перечислите мерки, необходимые для построения выкройки основы ночной сорочки? |
| 3. | Дайте характеристику различным видам силуэта? |
| 4. | От каких мерок зависит длина и ширина плечевого изделия? |
| 5. | Для чего нужны прибавки? |

Мерки и линии снятия мерок.

Настрочной шов- применяется для соединения деталей толстых тканей, кокеток, планок

Растрочной шов

Применяется при обработке изделий из толстой и грубой ткани, а также как отделочный.

До того как проложить расстрочный шов, детали изделий соединяют стачным швом, который затем расправляют на две стороны и прометывают.

Косая бейка – это полоска ткани шириной от 2 до 3 см, вырезанная из ткани по косой, относительно долевой и поперечной нитей.

Горловина, пройма, края рукавов, низ и верх юбок или брюк.

Косую бейку выкраивают из той ткани, из которой шьем изделие или из дополнительной?

Она может быть выкроена  как из основной ткани; из ткани такой же фактуры, но другого цвета, как контрастная отделка; вообще из ткани другой фактуры.

Приемщик заказов

по пошиву изделия

Зказчик пошива изделия

Ателье мод

« Афродита»