МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОВОСИБИРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ОТКРЫТОГО УРОКА

по  Учебной практике

Тема урока: Слесарная размерная обработка деталей.

Профессия: Слесарь

Разработал:

Мастер п/о: Рахов В.П.

Новосибирск, 2017

ПЛАН УРОКА

Профессия: Слесарь.

Группа: СР-13

Тема урока: Слесарная размерная обработка деталей.

Тип урока: Урок повторения и обобщения знаний и закрепления умений.

Цель урока: Повторить и обобщить знания и умения обучающихся о разметке, резки и опиливании металла.

Задачи урока:

Образовательные

1.Проверить качество выполнения полученных умений  обучающимися:

- читать чертежи деталей;

- выполнять приёмы разметки, резки и опиливания металла;

- контролировать качество выполнения разметки, резки и опиливания листового металла;

- расшифровывать условные обозначения, принятые в ЕСКД при выполнении чертежей, правила нанесения размеров, марки материала деталей и инструмента;

- рационально производить выбор режущего и измерительного инструмента.

2.Проверить качество полученных знаний:

- по конструкции и геометрии режущего и  измерительного инструмента;

- по маркам материала деталей и инструмента;

- по основным правилам безопасной работы  при выполнении разметки, резки и опиливании металла.

Воспитательные

- Формировать профессиональные и общие компетенции по профессии.

- Воспитывать культуру взаимоотношений при работе в группе, развивать способность понимать друг друга.

- Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к инструментам и оборудованию.

Развивающие

- Способствовать овладению студентами умениями и практическими навыками самостоятельной работы при выполнении разметки, резки и опиливании металла.

- Способствовать развитию логического мышления и пространственных представлений, навыков самоконтроля и взаимоконтроля, внимания, памяти, самостоятельности мышления.

Методы обучения: самостоятельная и практическая работа.

Межпредметные связи: «Основы материаловедения», «Технические измерения»; «Техническая графика»; «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия».

Материально – дидактическое оснащение урока

| Мультимедийный проектор | Линейки измерительные металлические |
| --- | --- |
| Интерактивная доска | Слесарные чертилки |
| Чертежи «танграма» | Угольник слесарный |
| Инструкционно - технологическая карта | Угломер от 00 - 1800 |
| Мультимедийная презентация | Ножницы ручные, рычажные |
| Карточки-шаблоны «плоских фигур» | Напильник плоский с насечкой № 2 |
| Ведомость результатов выполнения практического задания | Лекальная линейка. |
| Оценочный лист | Напильник плоский тупоносый с насечкой № 1 |
| Слесарные верстаки, тиски | Заготовки для изготовления плоских фигур |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ход урока)

| Этап урока | Время (мин) | Методические особенности и краткие указания по проведению этапа урока | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационный | 2 | Проверить наличие обучающихся и их готовность к уроку | Разделить на малые группы. |
| 2.Мотивационный | 3 | Сообщить тему и цель занятия. Мотивировать на активную познавательную деятельность, предложив обучающимся проведение конкурсов, соревнований. | Тема урока на экране. Задание с названиями конкурсов на слайде. |
| 3. Вводный инструктаж | 45-50 |  |  |
| 3.1 Актуализация опорных знаний |  | Предложить обучающимся проблемную ситуацию, которую им необходимо разрешить в ходе урока. Группа разбивается на 2 команды. | «Заказчик» предъявляет свои условия и требования. |
| 3.1.1. Конкурс 1 «Чтение чертежа» | 8 | Предложить обучающимся - выполнить тест «Чтение чертежа танграма» Прокомментировать итоги выполнения теста. | Презентация теста 1 Оценочный лист |
| 3.1.2 Конкурс 2 «Слесарные премудрости» | 10 | Фронтальный опрос ранее изученного материала. Опрос проводится в игровой форме в стиле игры «Своя игра» | Презентация теста 2 |
| 3.1.3 Конкурс 3 «Выбери инструмент» | 15 | Предложить обучающимся (используя инструкционную карту): - выбрать режущий и контрольно-измерительный инструмент для изготовления «танграма» в технологической последовательности. - дать характеристику инструмента и ответить на дополнительные вопросы. | Набор режущих и контрольно-измерительных инструментов для разметки, резки, опиливания ИК |
| 3.1.4 Конкурс 4 «Нет травматизму» | 7 | Предложить обучающимся ответить на вопросы по безопасной работе при выполнении разметки, резки и опиливании листового металла. | Слайды по т/б |
| 3.1.5 Конкурс 5 Определи «дефекты» | 4 | Предложить обучающимся выполнить задание на соответствие дефектов и их причин | Таблица Слайды |
| 3.1.6 Контроль результатов | в течение всего урока | Организовать работу экспертной группы по: - контролю обучающихся за выполнением конкурсных заданий; - занесение результатов в оценочный лист | Оценочный лист ТЗ |
| 4.Текущий инструктаж |  |  |  |
| 4.1.Самостоятельная работа учащихся по выполнению практических заданий | 240 | Организовать работу обучающихся по выполнению: Практического задания №1: - Изготовление 7 плоских фигур. Практического задания №2: - Сборка сложной фигуры 1 - Сборка сложной фигуры 2 - Сборка сложной фигуры 3 | ИК Чертёж танграм Шаблоны сложных фигур Набор режущих и контрольно-измерительных инструментов для разметки, резки, опиливания |
| 4.2. Целевые обходы экспертной группы | в течение всего урока | Организовать работу по: - контролю обучающихся за выполнением практических заданий обучающимися; - контролю соблюдения правил безопасности труда. | Ведомость по ПЗ |
| 5.Заключительный инструктаж | 12-15 |  |  |
| 5.1. Рефлексивно-оценочный | 10 | Организовать деятельность обучающихся по сообщению результатов взаимоконтроля и самоконтроля. Разобрать допущенные ошибки в работе, нарушение безопасных условий труда | Сводный оценочный лист |
| 5.2. Подведение итогов работы | 5 | Подвести итоги урока: - сообщить и прокомментировать оценки студентов; - отметить лучшие работы, дать рекомендации | Сводный оценочный лист |
| 6. Выдача домашнего задания | 3 | Провести инструктаж обучающихся по выполнению домашнего задания: - повторить по конспекту тему «Шпоночные и шлицевые соединения» |  |

Ход урока

1.Организационный этап.

Вступительное слово:

Добрый день! Сегодня у нас необычный урок. Главная образовательная цель  урока: обобщить знания и умения, полученные вами во время учебной практики и на уроках технологии слесарной обработки.

Результатом вашего практического задания будет существенная помощь дошкольникам. К нам обратилась заведующая детским садом «Аэлита» с  просьбой изготовить для учебно-воспитательного процесса, для знакомства детей  с окружающим миром и его обитателями, набор наглядных пособий из металла.  Вам предлагается решить головоломку «Танграм», состоящую из нескольких плоских геометрических фигур.

Вопрос для всех:

1. Определите сколько плоских геометрических фигур находится на шаблоне, перечислите их?

«Танграм» - от китайского «семь дощечек мастерства», состоит из семи «танов» (плоских геометрических фигур), полученных делением квадрата на семь частей – 2 больших, 2 маленьких и 1 средний треугольник, 1 малый квадрат и параллелограмм, которые складывают определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры, комбинаций.

Немного истории

Семь фигур танграма ассоциировали с Луной, Марсом, Меркурием, Юпитером, Венерой, Сатурном и Солнцем – с семью небесными телами, известными с глубокой древности и давшими название дням недели. Самое раннее издание, в котором были представлены фигуры из танграма, появилось в Китае в 1813 г. Более 4000 тысяч лет назад у одного человека из рук выпала фарфоровая плитка и разбилась на семь частей. Расстроенный, он в спешке старался ее сложить, но каждый раз получал все новые интересные изображения. Это занятие оказалось настолько увлекательным, что впоследствии квадрат, составленный из семи геометрических фигур, назвали Доской Мудрости.

Сфера применения «Танграма» гораздо шире, чем просто игра. Из частей головоломки можно составлять изученные геометрические фигуры (треугольник, квадрат, параллелограмм, трапеция, прямоугольник), вычислять их площади, а также сравнивать эти фигуры с помощью наложения.

Мы проведём 2 тура: теоретический и практический. 1 тур в форме различных конкурсов и заданий, 2 тур практический.

При решении головоломки требуется соблюдать два условия: первое — необходимо использовать все семь фигур танграма, и второе — фигуры не должны перекрываться между собой. Базовым элементом танграма является тан. Таны возможно получить при разрезании квадрата первоначально на два больших равных треугольника, далее согласно рисунка. Минимальное количество базовых фигур равное семи приводит к гениальной простоте комбинаций. Для изготовления танграма понадобится шаблон головоломки, режущие инструменты, а также знания по слесарной обработке. Для оценивания ваших знаний и умений приглашены эксперты. Разделимся на 2 команды.

2.Актуализация опорных знаний

Конкурс 1  Тест «Чтение чертежа танграма»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Для команды 1

А. Укажите название линии чертежа, указывающей  видимый контур  детали:

1. штриховая

2. сплошная основная +

3.сплошная тонкая с изломами

4. сплошная тонкая

В.  Что означает цифры 20  в марке Стали?

1.20% железа

2. 20% углерода

3.0,20% углерода +

4.2% углерода

С. Определите допуск на угловые размеры?

1.10

2.20 +

3.30

4.00

Д. Определите соотношение площадей:

1.Площадь большого треугольника вдвое больше площади среднего треугольника. +

2.Средний треугольник, квадрат и параллелограмм имеют разную площадь.

3.Площадь среднего треугольника втрое больше площади маленького треугольника.

4. Площадь большого треугольника второе больше площади среднего треугольника.

Для команды 2

А. Укажите название линии чертежа, указывающей линейные размеры плоских фигур.

1. штриховая

2. сплошная основная

3.сплошная тонкая с изломами

4. сплошная тонкая +

В. Чему равна толщина листа (мм)?

1.1 +

2.2

3.53

4.1,5

С. Определите допуск (мм) на линейные размеры?

1. 2

2. 0,5

3. 1+

4. 0

Д. Определите соотношение площадей

1.Площадь большого треугольника втрое больше площади среднего треугольника.

2.Средний треугольник, квадрат и параллелограмм имеют одинаковую площадь.+

3.Площадь среднего треугольника втрое больше площади маленького треугольника.

4. Средний треугольник, квадрат и параллелограмм имеют разную площадь.

Критерии оценки

Максимальное    количество баллов – 5

Вопрос  ко всем:

Какие  слесарные операции вы будете выполнять при изготовлении шаблона танграма?

Конкурс 2  Тест  «Слесарные премудрости»

Фронтальный опрос ранее изученного материала. Опрос проводится в игровой форме в стиле игры «Своя игра»

1.Каждая команда выбирает свою тему, номер вопроса и стоимость.

2.Если команда не знает ответа на вопрос, то право выбора передаётся другой команде.

Критерии оценки

Максимальное    количество баллов – 20

Конкурс 3 «Выбери инструмент»

Предложить обучающимся (используя инструкционно-технологические  карту)

- выбрать и расположить инструменты  для изготовления плоских фигур танграма в технологической последовательности.

- дать характеристику инструмента и ответить на дополнительные вопросы.

Критерии оценки

Максимальное    количество баллов – 6

Конкурс 4 «Нет травматизму»

Предложить обучающимся ответить на вопросы  по слайдам по безопасной работе при разметке, резке и опиливании металлического листа.

Правила безопасности труда при разметке:

1. Обращаться с чертилкой нужно очень осторожно, чтобы не поранить глаза и руки. Подавать ее надо ручкой от себя, а класть на рабочее место - ручкой к себе.

2. Нельзя класть чертилку и разметочный циркуль в карман, их можно держать только на верстаке.

Правила безопасности труда при резке металла:

1.Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук.

2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами.

Правила безопасности труда при опиливании:

1. Надежно закрепляйте заготовку.

2. Не поджимайте пальцы левой руки при обратном ходе напильника.

3. Проверяйте прочность насадки ручки и ее исправность.

4. Не работайте напильником без ручки или с треснувшей ручкой.

5. Не сдувайте стружку и не сметайте ее руками, используйте щетку-сметку.

Критерии оценки

Максимальное    количество баллов – 4

Конкурс 5   «Определи дефекты»

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЕФЕКТА СЛЕСАРНОЙ ОПЕРАЦИИ И ЕГО ПРИЧИНЫ

| Дефект | Причина |
| --- | --- |
| А. Несоответствие размеров размеченной заготовки размерам на чертеже | 1.Не соблюдались правила опиливания сопряженных плоских поверхностей |
| Б. При резании листового металла ножницы мнут его | 2. Тиски установлены слишком высоко |
| В. Не удается опилить сопряженные плоские поверхности под угольник | 3.Несоблюдение приемов разметки |
|  | 4.Ослаблен шарнир ножниц |

Критерии оценки

выполнения  теоретического этапа (1)

Эксперты подсчитывают количество баллов  по теоретическим конкурсам для каждой команды. Преподаватель выставляет оценки за теоретический конкурс.

Оценка «5» - команде, набравшей наибольшее количество баллов.

Оценка «4» - команде, количество баллов у которой меньше, чем у победителя не более, чем на 30%.

Оценка «3» - команде, количество баллов у которой меньше, чем у победителя более чем на 30%.

2 этап  «Выполнение практического задания» проводится в слесарной учебной мастерской лицея.